Anexa la HCL NR. 40/2015

- Numărul locuitorilor deserviți de proiectul „Modernizare retele de drumuri de interes local in localitatile Nocrich si Hosman, comuna Nocrich”:1897

- Numărul agentilor economici deserviți de proiectul „Modernizare retele de drumuri de interes local in localitatile Nocrich si Hosman, comuna Nocrich”:5

- Caracteristici tehnice proiect:

In loc. Nocrich avem strazi principale cu latimea partii carosabile de 5,50m: str. Romani (partial), dar si cu latimea de 5,00m: cele doua drumuri comunale ce traverseaza localitatea DC35, DC39. In loc. Hosman avem strazi principale cu latimea de 5,50m str. Garii, str. Moraresti (partial). In ambele localitati insa majoritatea strazilor sunt secundare cu latimea partii carosabile de 5,00m, 4,00m si 3,00m.

In plan orizontal se constata ca strazile principale se caracterizeaza prin aliniamente lungi si curbe cu raze mari, strazile secundare avand aliniamente reduse si curbe cu raze mici.

Totodata, dat fiind faptul ca aceste strazi se gasesc in intravilanul localitatii, nu se vor realiza suprainaltari (pentru a nu afecta propietatile ce se desfasoara pe traseul acestor strazi) sau supralargiri (din lipsa spatiului necesar).

Viteza de proiectare folosita se situeaza intre 25km/h si 50 km/h, in functie de configuratia traseului si a elementelor geometrice ale acestuia; totusi, unde situatia poate sa o impuna, viteza de circulatie se va reduce pina la valori de 10, 15, 20 km/h pentru a limita, pe cat posibil, eventualele accidente.

In plan vertical in mare parte strazile au declivitati reduse, cu exceptia unor strazi secundare str. Bisericii, str. Romani in loc. Nocrich, respectiv str. Dealului, str. Bisericii in loc. Hosman, cu declivitati ceva mai mari, ambele tipuri de declivitati incadrandu-se in normele in vigoare, cu exceptia strazii Bisericii din Nocrich care ajunge la o declivitate de 9,80%.

O alta constatare a elementelor in plan vertical este faptul ca avand in vedere impietruirea existenta buna, profilul longitudinal proiectat al strazilor care pastreaza zestrea existenta a urmarit profilul in lung existent, rezultand pentru strazile secundare pasuri de proiectare reduse ca lungime, cu racordari verticale realizate cu raze reduse ca valoare dar cu respectarea elementelor geometrice minime din STAS 863/1985 pe maximul din cat este posibil din lungime analizata a strazilor fara a cauza lucrari mari (demolari, exproprieri, volume foarte mari de lucrari si implicit costuri raportat la beneficiile obtinute).

Avand in vedere existenta acestor elemente atat in plan orizontal cat si in plan vertical se propun restrictii privind viteza de circulatie cuprinsa intre 25km/h pe strazile secundare si 50 km/h pe sectoarele de strazi principale. In fapt existenta numeroaselor intersectii nu permite realizarea de viteze mai mari, chiar daca strada este modernizata, acestea reducandu-se la viteze de 10,15 si 20 km/h.

In profil transversal strazile prezinta latimi diferite existand putine strazi sau sectoare de strazi care sa permita realizarea a doua benzi de circulatie cu latime de 5,50m. Pentru strazile de 5,00m si 4,00m latime avand in vedere acostamentele de 0,50m ce urmeaza a se realiza exista posibilitatea unei incrucisari de sensuri de circulatie. Pentru toate aceste strazi cu un singur fir de circulatie incrucisarea de sensuri se poate face la intersectia acestor strazi cu strazile laterale.

Astfel in profil transversal avem urmatoarele elemente geometrice:

Strazi principale:

    - Parte carosabila 5,50m

    - Acostamente 2x0,75m

    - Platforma 7,00m

    - Santuri din pamant si rigole din beton

Strazi secundare:

    - Parte carosabila 5,00m, 4,00m si 3,00m

    - Acostamente 2x0,50m

    - Platforma 7,00m

    - Santuri din pamant si rigole din beton

In ceea ce priveste sistemele rutiere propuse a se executa avem urmatoarele cinci situatii, la care s-a tinut cont de impietruirea existenta buna pe majoritatatea strazilor, si de calculul de dimensionare a sistemului rutier la actiunea fenomenului de inghet dezghet, conform caruia sistemele alese rezista la actiunea fenomenului:

Sistem rutier strazi existente cu impietruire:

- SISTEM RUTIER NR. 1  ( SR1 )

- 4cm beton asfaltic cu criblura BA12,5

- 5cm binder de criblura BAD20

- 12cm piatra sparta

- 35 - 40cm pietruire existenta, completata pana la 40cm pe strazile pe care grosimea este sub 40cm

- SISTEM RUTIER NR. 2 ( SR2 )

- 4cm beton asfaltic cu criblura BA12,5

- 5cm binder de criblura BAD20

- 12cm piatra sparta

- 10cm-20cm balast in fundatie

- 20cm-30cm zestre existenta

- SISTEM RUTIER NR. 3 ( SR3 )

- 4cm beton asfaltic cu criblura  BA12,5

- 5cm binder de criblura BAD20

- 12cm piatra sparta

- 40cm balast in fundatie

Sistem rutier strazi existente cu imbracaminte asfaltica si tratament bituminos:

- SISTEM RUTIER NR. 4  ( SR4 )

- 4cm beton asfaltic cu criblura BA12,5

- 5cm binder de criblura BAD20

- 6cm mixtura asfaltica AB 31,5

- Frezare strat existent degradat pe 5cm cu ramanerea pe loc

- Sistem rutier existent

Sistem rutier strazi existente cu beton de ciment:

- SISTEM RUTIER NR. 5 ( SR5 )

- 4cm beton asfaltic cu criblura BA12,5

- 5cm binder de criblura BAD20

- Geocompozit cu rol antifisura cu Rt=50/50 kN/m

- Inchiderea fisurilor si a rosturilor cu mastic bituminos

- Decolmatare si colmatare rosturi cu mastic nou agrementat

- Refacerea rosturilor de dilatatie la max. 40m

- Sistem rutier existent – beton de ciment 12-15cm pe 38cm balast (se vor inlocui dalele din beton degradat cu dale din beton C25/30)

Incadrarea partii carosabile se va face cu acostamente impietruite cu balast de 15cm grosime si piatra sparta de 12cm grosime.

PODURI DIN BETON ARMAT

POD NOCRICH PE DC35

Lucrari proiectate

In conformitate cu expertiza tehnica intocmita pentru aducerea la normele actuale de siguranta si confort se vor executa urmatoarele lucrari principale:

- Infrastructura

- Suprafetele de beton de la elevatii se vor curata si se vor repara prin aplicarea de mortare special;

- In cazul in care se constata degradari importante ale betonului, se vor executa demolari locale si rebetonari dupa care se va aplica mortarul special;

- Suprastructura

- Se desface calea pe pod, inclusive hidroizolatia si trotuarele;

- Se repara suprafata stratului suport al hidroizolatiei si se asterne hidroizolatia de tip membrana;

- Se executa sapa de protectie a hidroizolatiei din beton asfaltic BA8;

- Se executa calea de rulare din 2 straturi, primul strat din BAP – 5 cm grosime iar stratul de uzura, avand 4cm grosime, va fi continuu inclusiv pe drum;

- Se executa trotuarele pietonale. Avand in vedere latimea existenta a trotuarelor, parapetul de protectie directional va fi reprezentat de borduri inalte fara talpa.

- Parapetul pietonal pe pod se va demonta, repara si monta.

- Rosturile de dilatatie se vor reface integral.

- Racorduri cu terasementele

- Se vor executa placile de racordare, inclusiv grinzile de rezemare;

- Se vor complete sferturile de con pentru asigurarea latimii necesare a platformei rampelor la capetele podului;

- Se vor executa scari de acces si casiuri pentru evacuarea apelor pluviale;

- Se va repara pereul la sferturile de con si taluzele rampelor

- Albie

- Albia se va profila  atat in amonte cat si in aval, pe o lungime de cca. 50m

POD HOSMAN PE DC45

Lucrari proiectate

In conformitate cu expertiza tehnica intocmita pentru aducerea la normele actuale de siguranta si confort se vor executa urmatoarele lucrari principale:

- Infrastructura

- Suprafetele de beton de la elevatii se vor curata si se vor repara prin aplicarea de mortare speciale;

- In cazul in care se constata degradari importante ale betonului, se vor executa demolari locale si rebetonari dupa care se va aplica mortarul special;

- Suprastructura

- Se desface calea pe pod, inclusive hidroizolatia si trotuarele;

- Se va executa o placa de suprabetonare din beton armat, avand grosimea minima de 8cm. Placa de suprabetonare va fi prevazuta cu panta;

- Se asterne hidroizolatia tip membrana

- Se executa sapa de protectie a hidroizolatiei din beton asfaltic BA8;

- Se executa calea de rulare din 2 straturi, primul strat din BAP – 5 cm grosime iar stratul de uzura, avand 4cm grosime, va fi continuu incl;usiv pe drum;

- Se executa trotuarele pietonale. Avand in vedere latimea existenta a trotuarelor, parapetul de protectie directional va fi reprezentat de borduri inalte fara talpa.

- Parapetul pietonal pe pod se va demonta, repara si monta.

- Rosturile de dilatatie se vor reface integral.

- Racorduri cu terasementele

- Se vor executa placile de racordare, inclusiv grinzile de rezemare;

- Se vor complete sferturile de con pentru asigurarea latimii ne cesare a platformei ramplelor la capetele podului;

- Se vor executa scari de acces si casiuri pentru evacuarea apelor pluvial;

- Se va repara pereul la sferturile de con si taluzele rampelor

Presedinte de sedinta			         Contrasemneaza

Secretar

DRAGOMAN TEOFIL			       POPA ELISABETA